Проект межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) по ул. Вокзальная  в р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области

| Индивидуальный предприниматель Симонов Алексей Николаевич |  | А.Н. Симонов |
| --- | --- | --- |

Новосибирск, 2023

Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории | М 1:1 000 |
| 2 | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории | М 1:1 000 |
| Текстовая часть |  |  |
| - | Пояснительная записка проекта межевания территории | - |

При разработке проекта межевания территории использовалась местная система координат Новосибирской области (далее - МСК НСО), применяемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, на основании постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п           «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области».

Проектом межевания территории предусматривается образование одного земельного участка.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ, приведены в таблице № 4.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы зон действия публичных сервитутов, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

Границы проекта межевания установлены по границам территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), согласно правилам землепользования и застройки рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области от 30.07.2013 № 173 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО рабочий поселок Мошково Мошковского района Новосибирской области».

Таблица № 1

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, га | Возможный способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЗУ1 | Магазины (4.4) | 0,3671 | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 54:18:100125:190 и 54:18:100125:34 с землями государственной неразграниченной собственности |
| 2 | ЗУ2 | Основной - земельные участки (территории) общего пользования (12.0), вспомогательный - коммунальное обслуживание | 0,0360 |  |

Таблица № 2

Экспликация изменяемых земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | 54:18:100125:190 | Магазины (4.4) | 0,3671 |
| 2 | 54:18:100125:34 | Эксплуатация и обслуживание здания гаража | 0,0116 |

Таблица № 3

Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка

| № точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ЗУ1 |  |  |
| 1 | 517857.570 | 4242492.130 |
| 2 | 517861.500 | 4242498.250 |
| 3 | 517845.580 | 4242507.470 |
| 4 | 517808.590 | 4242436.300 |
| 5 | 517813.320 | 4242433.670 |
| 6 | 517807.280 | 4242422.810 |
| 7 | 517807.730 | 4242422.980 |
| 8 | 517814.320 | 4242411.100 |
| 9 | 517820.710 | 4242406.260 |
| 10 | 517830.780 | 4242399.380 |
| 11 | 517834.430 | 4242397.560 |
| 12 | 517836.910 | 4242395.680 |
| 13 | 517871.140 | 4242439.570 |
| 14 | 517849.450 | 4242455.990 |
| 15 | 517863.810 | 4242475.100 |
| 16 | 517858.680 | 4242478.540 |
| 17 | 517851.790 | 4242483.170 |
| ЗУ2 |  |  |
| 3 | 517845.580 | 4242507.470 |
| 2 | 517861.500 | 4242498.250 |
| 17 | 517851.790 | 4242483.170 |
| 18 | 517852.620 | 4242482.610 |
| 19 | 517858.400 | 4242491.580 |
| 20 | 517864.640 | 4242487.450 |
| 21 | 517867.770 | 4242485.380 |
| 22 | 517869.010 | 4242484.560 |
| 23 | 517872.550 | 4242489.520 |
| 24 | 517863.590 | 4242496.360 |
| 25 | 517881.960 | 4242520.460 |
| 26 | 517875.040 | 4242525.800 |
| 27 | 517869.470 | 4242518.460 |
| 28 | 517863.020 | 4242501.180 |
| 29 | 517847.080 | 4242510.340 |

Таблица № 4

Каталог координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 517869.720 | 4242437.820 |
| 2 | 517906.500 | 4242483.190 |
| 3 | 517914.790 | 4242493.650 |
| 4 | 517934.720 | 4242520.050 |
| 5 | 517932.940 | 4242521.320 |
| 6 | 517929.580 | 4242523.490 |
| 7 | 517917.690 | 4242531.200 |
| 8 | 517905.010 | 4242539.850 |
| 9 | 517890.260 | 4242546.560 |
| 10 | 517889.540 | 4242544.920 |
| 11 | 517875.040 | 4242525.800 |
| 12 | 517869.470 | 4242518.460 |
| 13 | 517863.020 | 4242501.180 |
| 14 | 517847.080 | 4242510.340 |
| 15 | 517808.590 | 4242436.300 |
| 16 | 517813.320 | 4242433.670 |
| 17 | 517807.280 | 4242422.810 |
| 18 | 517802.560 | 4242425.450 |
| 19 | 517776.530 | 4242387.240 |
| 20 | 517797.980 | 4242374.700 |
| 21 | 517780.470 | 4242345.700 |
| 22 | 517777.480 | 4242340.760 |
| 23 | 517767.980 | 4242325.020 |
| 24 | 517751.600 | 4242297.880 |
| 25 | 517761.220 | 4242291.360 |
| 26 | 517780.390 | 4242316.690 |
| 27 | 517795.360 | 4242336.610 |
| 28 | 517796.890 | 4242338.500 |
| 29 | 517799.230 | 4242341.590 |
| 30 | 517817.780 | 4242371.220 |
| 31 | 517849.980 | 4242412.390 |