ИП Симонов А.Н.

ИНН 540538069320 ОГРНИП 312547611800171

Бухгалтерия: т. (383) 255-43-43, e-mail: 2554343@gmail.com

Общие вопросы: т. (383) 255-29-29, e-mail: simonov500@gmail.com

_________________________________________________________________________________

Проект межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Индивидуальный предприниматель Симонов Алексей Николаевич |  | А.Н. Симонов |
| --- | --- | --- |

Новосибирск, 2019

Состав проекта

| № чертежа | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Графическая часть |  |  |
| 1 | Чертеж межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области» | М 1:2 000 |
| 2 | Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории | М 1:2 000 |
| Текстовая часть |  |  |
|  | Пояснительная записка проекта межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в р.п. Мошково Мошковского района новосибирской области» |  |

Проект межевания территории применительно к застроенной территории в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в р. п. Мошково Мошковского района Новосибирской области разработан на основании постановления администрации рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области от 25.09.2019 № 447-п «О подготовке документации по планировке территории».

При разработке проекта межевания территории использовалась местная система координат Новосибирской области (далее - МСК НСО), применяемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, на основании постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области».

Проектом межевания территории предусматривается образование одного земельного участка.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ, приведены в таблице № 4.

В границах проекта межевания территории отсутствуют границы зон действия публичных сервитутов, границы особо охраняемых природных территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

Границы проекта межевания установлены по границам территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), согласно правилам землепользования и застройки рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области от 30.07.2013 № 173 «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО рабочий поселок Мошково Мошковского района Новосибирской области».

Таблица № 1

Перечень и сведения о площади образуемого земельного участка

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Вид разрешенного использования | Площадь, га | Возможный способ образования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Магазины (4.4) | 0,3324 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 54:18:100125:5 с землями государственной неразграниченной собственности |

Таблица № 2

Экспликация изменяемых земельных участков

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Вид разрешенного использования | Условный номер образуемого участка | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 54:18:100125:5 | Для размещения производственных зданий | 1 | 0,1052 |

Таблица № 3

Перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка

| № | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Образуемый земельный участок № 1 |  |  |
| 1 | 517875.040 | 4242525.800 |
| 2 | 517881.960 | 4242520.460 |
| 3 | 517878.990 | 4242516.570 |
| 4 | 517863.590 | 4242496.360 |
| 5 | 517872.550 | 4242489.520 |
| 6 | 517869.010 | 4242484.560 |
| 7 | 517864.640 | 4242487.450 |
| 8 | 517858.400 | 4242491.580 |
| 9 | 517852.620 | 4242482.610 |
| 10 | 517858.680 | 4242478.540 |
| 11 | 517862.760 | 4242475.800 |
| 12 | 517850.680 | 4242458.870 |
| 13 | 517846.860 | 4242461.540 |
| 14 | 517839.120 | 4242466.950 |
| 15 | 517832.040 | 4242456.850 |
| 16 | 517839.760 | 4242451.430 |
| 17 | 517852.120 | 4242450.580 |
| 18 | 517869.720 | 4242437.820 |
| 19 | 517849.980 | 4242412.390 |
| 20 | 517846.040 | 4242415.650 |
| 21 | 517834.910 | 4242424.850 |
| 22 | 517820.710 | 4242406.260 |
| 23 | 517814.320 | 4242411.100 |
| 24 | 517807.730 | 4242422.980 |
| 25 | 517807.280 | 4242422.810 |
| 26 | 517813.320 | 4242433.670 |
| 27 | 517808.590 | 4242436.300 |
| 28 | 517847.080 | 4242510.340 |
| 29 | 517863.020 | 4242501.180 |
| 30 | 517869.470 | 4242518.460 |

Таблица № 4

Каталог координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

| № | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Образуемый земельный участок № 1 |  |  |
| 1 | 517795.340 | 4242336.610 |
| 2 | 517796.900 | 4242338.500 |
| 3 | 517799.230 | 4242341.590 |
| 4 | 517817.780 | 4242371.220 |
| 5 | 517816.900 | 4242371.800 |
| 6 | 517822.480 | 4242380.740 |
| 7 | 517834.430 | 4242397.560 |
| 8 | 517846.040 | 4242415.650 |
| 9 | 517849.980 | 4242412.390 |
| 10 | 517869.720 | 4242437.820 |
| 11 | 517863.270 | 4242442.500 |
| 12 | 517867.530 | 4242449.140 |
| 13 | 517873.550 | 4242445.130 |
| 14 | 517903.230 | 4242485.800 |
| 15 | 517906.500 | 4242483.200 |
| 16 | 517914.790 | 4242493.650 |
| 17 | 517910.940 | 4242496.410 |
| 18 | 517911.920 | 4242497.750 |
| 19 | 517914.600 | 4242495.950 |
| 20 | 517932.940 | 4242521.320 |
| 21 | 517929.570 | 4242523.490 |
| 22 | 517917.690 | 4242531.200 |
| 23 | 517905.010 | 4242539.850 |
| 24 | 517890.270 | 4242546.560 |
| 25 | 517889.530 | 4242544.920 |
| 26 | 517875.040 | 4242525.800 |
| 27 | 517869.470 | 4242518.460 |
| 28 | 517863.020 | 4242501.180 |
| 29 | 517847.080 | 4242510.340 |
| 30 | 517808.590 | 4242436.300 |
| 31 | 517813.320 | 4242433.670 |
| 32 | 517807.280 | 4242422.810 |
| 33 | 517802.560 | 4242425.450 |
| 34 | 517776.530 | 4242387.240 |
| 35 | 517797.990 | 4242374.690 |
| 36 | 517780.470 | 4242345.700 |
| 37 | 517782.210 | 4242344.640 |